# MDB308 — Proje 3: Akıllı Sınıf Otomasyon Sistemi

## Bileşen Listesi (BOM) — Spesifikasyon ve Güncel Fiyat Analizi

Aşağıdaki tabloda simülasyonda kullanılan bileşenlerin gerçek donanım karşılıkları, spesifikasyonları ve Türkiye piyasasındaki güncel fiyatları (Mayıs 2025) yer almaktadır.

| No | Bileşen Adı | Model / Spesifikasyon | Miktar | Birim Fiyat | Toplam | Tedarik Kaynağı | Seçilme Nedeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrodenetleyici | ESP32-WROOM-32 Geliştirme Kartı | 1 Adet | 550 ₺ | 550 ₺ | Hepsiburada / Robotistan | Dahili Wi-Fi + Bluetooth; MQTT için ayrı modül gerekmez. Arduino IDE ve MicroPython ile uyumlu. 240 MHz çift çekirdek, IoT projeler için endüstri standardı. |
| 2 | PIR Hareket Sensörü | HC-SR501 Ayarlanabilir PIR Sensör | 2 Adet | 42 ₺ | 84 ₺ | Direnc.net | İnsan varlığını ısı değişimiyle pasif olarak algılar; 3-7 m menzil. Hassasiyet ve gecikme potansiyometreyle ayarlanabilir. Yanlış pozitif engellemek için ikili konfigürasyonda kullanılır. |
| 3 | Ultrasonik Mesafe Sensörü | HC-SR04 Ultrasonik Sensör | 1 Adet | 42 ₺ | 42 ₺ | Robocombo / Direnc.net | PIR ile füzyon; 2-400 cm ölçüm. Hareketsiz nesneleri (çanta, eşya) de algılayarak doluluk doğrulama sağlar. Yanlış pozitif oranını %95+ doğruluğa indirir. |
| 4 | Çevre Sensörü (Sıcaklık / Nem / Basınç) | BME280 I2C/SPI Sensör Modülü (Bosch) | 1 Adet | 210 ₺ | 210 ₺ | F1Depo / Kartal Otomasyon | Tek modülde sıcaklık (±1°C), nem (±3%) ve basınç (±1 hPa) ölçümü. I2C arayüzüyle ESP32'ye tek kablo bağlantısı. Simülasyondaki sıcaklık, nem ve basınç sliderlarının gerçek donanım karşılığı. |
| 5 | Hava Kalitesi / CO₂ Sensörü | MQ-135 Hava Kalitesi Ölçüm Modülü | 1 Adet | 58 ₺ | 58 ₺ | Direnc.net | CO₂, NH₃, NOₓ, benzin, duman algılama. İç mekan hava kalitesi için yaygın IoT sensörü. Simülasyondaki CO₂ sliderının donanım karşılığı; ESP32'nin analog girişine bağlanır. |
| 6 | Oksijen Sensörü | Grove Elektrokimyasal O₂ Sensörü (DFRobot SEN0322) | 1 Adet | 2.400 ₺ | 2.400 ₺ | Direnc.net | I2C çıkışlı; %0-25 aralığında ±0.5% hassasiyet. ESP32 ile doğrudan entegrasyon. Simülasyondaki O₂ sliderının gerçek karşılığı. (Opsiyonel: MQ serisi alternatifler daha ekonomiktir.) |
| 7 | 4 Kanallı Röle Modülü | 5V 4 Kanal Röle Modülü (Optokuplörlü) | 1 Adet | 350 ₺ | 350 ₺ | Direnc.net / Robotistan | ESP32'nin 3.3V GPIO sinyaliyle 220V AC cihazları (aydınlatma, AC, projeksiyon, fan) anahtarlamak için. Optokuplör izolasyonu güvenli çalışma sağlar. |
| 8 | Güç Kaynağı | 5V 2A USB/DC Adaptör | 1 Adet | 300 ₺ | 300 ₺ | Market / Online | ESP32 + sensörler + röle modülünü beslemek için yeterli güç. Kararlı gerilim regülasyonu. |
| 9 | Prototip Devre Ekipmanları | Breadboard + Jumper Kablo Seti + Dirençler | 1 Set | 300 ₺ | 300 ₺ | Direnc.net / Robotistan | Hızlı prototipleme ve bileşen bağlantıları için. Lehim gerektirmez; devre değişikliklerine esneklik sağlar. |
| 10 | Muhafaza Kutusu | ABS Prototip Kutusu (115×90×55 mm) | 1 Adet | 250 ₺ | 250 ₺ | Market | Devreyi nemden, tozdan ve fiziksel darbeden korur. Sınıf ortamında güvenli kurulum sağlar. |
| Temel Sistem Toplamı (Oksijen Sensörü Hariç): |  |  |  |  | 2.144 ₺ | * Ara rapordaki 2.200 ₺ bütçeye yakın |  |
| GENEL TOPLAM (Tüm Bileşenler): |  |  |  |  | 4.544 ₺ | Oksijen sensörü opsiyoneldir; MQ-7 CO (~90 ₺) ile ikame edilebilir. |  |

Notlar: Fiyatlar Direnc.net, F1Depo, Robocombo ve Hepsiburada üzerinden Mayıs 2025 itibarıyla alınmıştır; piyasa koşullarına göre değişebilir.

Oksijen sensörü (SEN0322) elektrokimyasal yüksek hassasiyetli bir sensördür ve yüksek maliyeti nedeniyle opsiyonel sınıflandırılmıştır. Bütçe kısıtı varsa MQ-7 (CO, ~90 ₺) veya ortam O₂ izlemesi için ENS160 entegresi (~1.100 ₺) alternatif olarak değerlendirilebilir.

Yazılım bileşenleri (ESP-IDF / Arduino IDE, MQTT Broker, Dashboard framework) açık kaynaklı olup ücretsizdir — toplam maliyete dahil edilmemiştir.